{{IBE_SUPPLIER}}

预埋件检测报告

| 型号 |  |  | {{IBE_ANCHOR_SPEC}} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚筋外观质量/尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 外观质量 |  |  | 公称直径（mm） | 锚固长度（mm） |  |  |
| 标准/设计值 |  | 表面无有害缺陷 |  |  | {{IBE_ANCHOR_DIAMETER}} | {{IBE_ANCHOR_LENGTH}} |  |  |
| 检测结论 |  | 合格 |  |  | 合格 | 合格 |  |  |
| 套筒外观质量尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 外观质量 |  |  | 外径（mm） | 长度（mm） |  |  |
| 标准值/设计值 |  | 表面无有害缺陷 |  |  | {{IBE_SLEEVE_OD}} | {{IBE_SLEEVE_LENGTH}} |  |  |
| 检测结论 |  | 合格 |  |  | 合格 | 合格 |  |  |
| 力学性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检材名称 | 生产厂家 | 批号/炉号 |  | 检验项目 |  |  | 标准要求 | 检验结论 |
| {{IBE_ANCHOR_GRADE}} | {{IBE_ANCHOR_MANUFACTURER}} | {{IBE_ANCHOR_BATCH}} |  | 强屈点（MPa） |  |  | ≥400 | 合格 |
|  |  |  |  | 拉力强度（MPa） |  |  | ≥540 | 合格 |
|  |  |  |  | 屈屈比 |  |  | ≤1.30 | 合格 |
|  |  |  |  | 强屈比 |  |  | ≥1.25 | 合格 |
|  |  |  |  | 最大力总延伸率（%） |  |  | ≥9 | 合格 |
|  |  |  |  | 冷弯 | 受弯曲部位表面不得产生裂纹 |  |  | 合格 |
|  |  |  |  | 反弯 | 受弯曲部位表面不得产生裂纹 |  |  | 合格 |
| 机械连接 | {{IBE_SUPPLIER}} | {{IBE_ANCHOR_BATCH}} |  | 极限抗拉强度（MPa） |  |  | ≥540 | 合格 |
|  |  |  |  | 接头到断处的距离(mm) |  |  | 套筒外 | 合格 |
|  |  |  |  | 破坏形态 |  |  | 钢筋拉断 | 合格 |
| 检测依据： GB/T1499.2-2024，JGJ107-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论： 检测结果符合GB/T1499.2-2024,JGJ107-2016和工程设计要求，该批次产品合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |