四川融海运通抗震科技有限责任公司

隔震橡胶支座外观质量及尺寸检测报告

| 项目名称 |  | {{FIELD_169}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表数量 |  | {{FIELD_172}} |  |  |
| 产品名称：建筑隔震橡胶支座 |  | 检验依据：GB20688.3-2006 JG/T 118-2018 |  |  |
| 序号 | 检验内容 | 支座型号 | LNR600-Ⅱ |  |
|  |  | 标准值 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 气泡 | 单个表面气泡面积不超过50mm2 | 无 | 合格 |
| 2 | 杂质 | 杂质面积不超过30mm2 | 无 | 合格 |
| 3 | 缺胶 | 缺胶面积不超过150 mm2，不得多于2处，且内部嵌件不许外露 | 无 | 合格 |
| 4 | 凹凸不平 | 凹凸不超过2mm，面积不超过50mm2，不得多于3处 | 无 | 合格 |
| 5 | 胶钢粘接不牢 （上、下端面） | 裂纹长度不超过30mm，深度不超过3mm，不得多于3处 | 无 | 合格 |
| 6 | 裂纹（侧面） | 不允许 | 无 | 合格 |
| 7 | 钢板外露（侧面） | 不允许 | 无 | 合格 |
| 8 | 支座产品标识 | 制造厂名字、商标、支座类型、产品生产编号、产品尺寸应清晰易于辨认 | 标识清晰易辨认 | 合格 |
| 9 | 支座平面尺寸偏差mm | 500< D´≦1500 1% | 符合 | 合格 |
| 10 | 支座平整度偏差mm | ≦ 0.25% | 符合 | 合格 |
| 11 | 支座水平偏差mm | 不超过3.0mm | 符合 | 合格 |
| 12 | 支座高度偏差mm | ±1.5%与±6mm两者中的较小值 | 符合 | 合格 |
| 13 | 连接板边长允许偏差Lf/mm | ±2.0 | 符合 | 合格 |
| 14 | 连接板厚度允许偏差tf/mm | ±0.65 | 符合 | 合格 |
| 15 | 螺栓孔位置偏差mm | 400< Lf ≦1000 ±0.8 | 符合 | 合格 |
| 检验结论： 检验部门： 该项目LNR600-Ⅱ隔震支座，所检项目符合质量标准要求。 质量部 |  |  |  |  |

检验员：何永琴                                                                  审核：童俊豪